|  | Марьянское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края |
| --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план

Марьянского сельского поселения

Красноармейского района Краснодарского края

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1.1

Пояснительная записка

(текстовые материалы)

2025 год

|  | Марьянское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края |
| --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план

Марьянского сельского поселения

Красноармейского района Краснодарского края

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1.1

Пояснительная записка

(текстовые материалы)

| Директор |  | А.Н. Куликов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.А. Будков |
| Главный инженер проекта |  | В.А. Гаврилова |

2025 год

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Внесение изменений в генеральный план

Марьянского сельского поселения

| Том 1. Положение о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Том 1.1. | Пояснительная записка (текстовые материалы) |
| Том 1.2. | Графические материалы (карты) |
| Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Том 2.1. | Пояснительная записка (текстовые материалы) |
| Том 2.2. | Графические материалы (карты) |
| Том 3. Приложение. Сведения о границах населенных пунктов. Графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек. |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 | ГП–1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Карта функционального зонирования территории. | 1:25 000 | ГП–2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25 000 | ГП–3 |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории | 1:25 000 | МО–4 |
| 5. | Карта современного использования территории | 1:25 000 | МО–5 |
| 6. | Карта размещения планируемых иных объектов, оказывающих влияние на установление функциональных зон поселения | 1:25 000 | МО–6 |
| 7. | Карта границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:25 000 | МО–7 |
| 8. | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:25 000 | МО–8 |
| 9. | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25 000 | МО–9 |
| 10. | Карта земель по категориям | 1:25 000 | МО–10 |
| 11. | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 | МО–11 |
| 12. | Фрагмент карты функционального зонирования территории | 1:5 000 | МО–12 |
| 13. | Фрагмент карты современного использования территории | 1:5 000 | МО–13 |
| 14. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры | 1:5 000 | МО–14 |

Оглавление

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых к размещению и планируемых к реконструкции объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

1.1 Объекты социально-бытового и культурного обслуживания	6

1.2	Объекты инженерной инфраструктуры	7

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	9

2.1	Жилые зоны	9

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9

2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	10

2.2. Общественно-деловые зоны	11

2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона	11

2.2.2. Зона специализированной общественной застройки	12

2.3. Зона производственного назначения и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	13

2.3.1. Производственная зона	13

2.3.2 Коммунально-складская зона	14

2.3.3. Зона инженерной инфраструктуры	15

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры	16

2.3.5 Зона добычи полезных ископаемых	17

2.5. Зона сельскохозяйственного назначения	18

2.5.1. Зоны сельскохозяйственного использования	18

2.5.2. Зона сельскохозяйственных угодий	19

2.5.3. Зона садоводства, огородничества	20

2.5.4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	20

2.6. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	21

2.7. Зона лесов	22

2.8. Зона кладбищ	23

2.9. Зона озелененных территорий специального назначения	24

2.10. Зона акваторий	25

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых к размещению и планируемых к реконструкции объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1 Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

Таблица 1

| № п/п | Номер объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Вид функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Детский сад | на 140 мест | ст-ца Марьянская, в кадастровом кавртале 23:13:1001187 | зона специализированной общественной застройки |
|  | 1.2 | Детский сад | на 140 мест | ст-ца. Марьянская, ул. Западная | зона специализированной общественной застройки |
|  | 1.3 | Школа искусств | на 250 мест | ст-ца Марьянская, ул. Северная, 35 | зона специализированной общественной застройки |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Стадион | в т.ч. раздевалка, спортивные площадки | ст-ца Марьянская, ул. Мирная, 2 | зона специализированной общественной застройки |
| 4. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 5.Оъекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7. Общественные пространства |  |  |  |  |  |
| 8.Предприятия и объекты добывающей и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |
| 9.Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |
| 10.Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |
| 11.Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 19. Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 | Кладбище | площадь 5.41 га | ст-ца Марьянская, ул Октябрьская, 128 | зона кладбищ |

  - Объекты инженерной инфраструктуры

Таблица 2

| № п/п | № планируемого объекта | Наименование | Местоположение | Вид функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | 12.2 | ПС-35/10 кВ «Марьянская» | ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 2 | зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 15 м |
| 3 | 12.3 | Электрическая подстанция 35кВ | к северу от ст-цы Марьянской | зона сельскохозяйственных угодий | охранная зона – 15 м |
| 13.Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5 | 13.1 | Пункт редуцирования газа | в границах с/п Марьянское | зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м |
| 6 | 13.2 | Пункт редуцирования газа | в границах с/п Марьянское | зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м |
| 7 | 13.3 | Пункт редуцирования газа | в границах с/п Марьянское | зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м |
| 8 | 13.4 | Пункт редуцирования газа | в границах с/п Марьянское | зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м |
| 9 | 13.5 | Пункт редуцирования газа | в границах с/п Марьянское | зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м |
| 10 | 13.6 | Газопровод распределительный высокого давления | в границах с/п Марьянское | - | протяженность 5.88 км |
| 14.Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12 | 14.1 | Источник тепловой энергии | ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 122 | коммунально-складская зона | 4 категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |
| 13 | 14.2 | Источник тепловой энергии | ст-ца Марьянская, ул. Школьная, 8 | зона специализированной общественной застройки | 4 категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |
| 14 | 14.3 | Источник тепловой энергии | с/п Марьянское | зона специализированной общественной застройки | 4 категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |
| 15 | 14.4 | Источник тепловой энергии | с/п Марьянское в кадастровом квартале 23:13:1001187 | зона инженерной инфраструктуры | 4 категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |
| 15.Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 16.Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 18 | 16.1 | Канализационная насосная станция (КНС) | ст-ца Марьянская, ул. Минометчиков | зона транспортной инфраструктуры | охранная зона до – 15 м |
| 20 | 16.2 | Очистные сооружения (КОС) | ст-ца Марьянская, юго-западная граница | зона инженерной инфраструктуры | охранная зона до – 100 м |
| 17.Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 18.Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

  - Жилые зоны

Площадь на расчетный срок: 741.77 га

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь на расчетный срок: 717.82 га

- существующая: 700.38 га

- планируемая: 17.44 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.1 | Пункт редуцирования газа | охранная зона – 10м | в границах с/п Марьянское | планир. к размещ. |
| 13.2 | Пункт редуцирования газа | охранная зона – 10м | в границах с/п Марьянское | планир. к размещ. |
| 13.3 | Пункт редуцирования газа | охранная зона – 10м | в границах с/п Марьянское | планир. к размещ. |
| 13.4 | Пункт редуцирования газа | охранная зона – 10м | в границах с/п Марьянское | планир. к размещ. |
| 13.5 | Пункт редуцирования газа | охранная зона – 10м | в границах с/п Марьянское | планир. к размещ. |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь на расчетный срок: 23.95 га

- существующая: 21.37 га

- планируемая: 2.58 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.2. Общественно-деловые зоны

Площадь на расчетный срок: 36.09 га

# 2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Площадь на расчетный срок: 15.62 га

- существующая: 14.22 га

- планируемая: 1.4 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.2.2. Зона специализированной общественной застройки

Площадь на расчетный срок: 20.47 га

- существующая: 16.55 га

- планируемая: 3.92 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Детский сад | на 140 мест | ст-ца Марьянская, в кадастровом кавртале 23:13:1001187 | планир. к размещ. |
| 1.2 | Детский сад | на 140 мест | ст-ца. Марьянская, ул. Западная | планир. к размещ. |
| 1.3 | Школа искусств | на 250 мест | ст-ца Марьянская, ул. Северная, 35 | планир. к размещ. |
| 3.1 | Стадион | в т.ч. раздевалка, спортивные площадки | ст-ца Марьянская, ул. Мирная, 2 | планир. к реконстр |
| 14.2 | Источник тепловой энергии | тепловая мощность, 0.75 Гкал/ч | ст-ца Марьянская, ул. Школьная, 8 | планир. к размещ. |
| 14.3 | Источник тепловой энергии | тепловая мощность, 0.45 Гкал/ч | с/п Марьянское | планир. к размещ. |
| 14.4 | Источник тепловой энергии | тепловая мощность, 0.75 Гкал/ч | с/п Марьянское в кадастровом кавртале 23:13:1001187 | планир. к размещ. |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.3. Зона производственного назначения и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 1003.66 га

# 2.3.1. Производственная зона

Площадь на расчетный счет: 543.45 га;

- существующая: 107.75 га

- планируемая: 435.7 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.3.2 Коммунально-складская зона

Площадь на расчетный срок: 25.38 га

- существующая: 25.38 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1 | Источник тепловой энергии | тепловая мощность, 0.45 Гкал/ч | ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 122 | планир. к размещ. |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.3.3. Зона инженерной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 12.83 га

- существующая: 12.04 га

- планируемая: 0.79 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.2 | ПС-35/10 кВ «Марьянская» | 35/10 кВ | ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 2 | планир. к реконстр |
| 16.2 | Очистные сооружения (КОС) | производительность, до 0.2 тыс. куб.м/сут | ст-ца Марьянская, юго-западная граница | планир. к размещ. |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 422.0 га.

- существующая: 412.4 га

- планируемая: 9.6 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.1 | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность, до 0.2 тыс. куб.м/сут | ст-ца Марьянская, ул. Минометчиков | планир. к размещ. |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1 | Подъезд к ст-це Марьянская | протяженность 1.79 км | на территории с/п Марьянское | планир. к реконстр. |
| 11.2 | Автомобильная дорога "ст-ца Федоровская - ст-ца Северская - а/д "г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края | протяженность 1.65 км | на территории с/п Марьянское | планир. к размещ. |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.3 | Краснодар-Славянск-на Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь | протяженность 11.76 км | на территории с/п Марьянское | планир. к реконстр. |

# 2.3.5 Зона добычи полезных ископаемых

Площадь на расчетный срок: 82.95 га

- существующая: 43.48 га

- планируемая: 39.47 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.5. Зона сельскохозяйственного назначения

Площадь на расчетный срок: 13675.87 га

# 2.5.1. Зоны сельскохозяйственного использования

Площадь на расчетный срок: 36.07 га

- существующая: 36.07 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.5.2. Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь на расчетный срок: 13338.9 га

- существующая: 13338.9 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.3 | Электрическая подстанция | 35 кВ | к северу от ст-цы Марьянской | планир. к реконстр |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.1 | Природная рекреационная зона "Нижнемарьянский полуостров" | площадь 73.91 га | На территории Марьянского сп | планир. к размещ. |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.5.3. Зона садоводства, огородничества

Площадь на расчетный срок: 11.72 га

- существующая: 11.72 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.5.4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь на расчетный срок: 289.18 га

- существующая: 289.18 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.6. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь на расчетный срок: 41.95 га

- существующая: 40.6 га

- планируемая: 1.35 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.7. Зона лесов

Площадь на расчетный срок: 571.89 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.2 | Памятник природы "Урочище Черный лес" | площадь 238.00 га | Марьянское сп | планир. к размещ. |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.8. Зона кладбищ

Площадь на расчетный срок: 11.18 га

- существующая: 5.76 га

- планируемая: 5.41 га

Объекты местного значения

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19.1 | Кладбище | площадь 5.41 га | ст-ца Марьянская, ул Октябрьская, 128 | планир. к размещ |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.9. Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь на расчетный срок: 1.83 га.

- существующая: 0.83 га

- планируемая: 1.0 га

Объекты местного значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

| № на карте | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

# 2.10. Зона акваторий

Площадь на расчетный срок: 584.19 га